## Příloha č. 1 - Technická specifikace

### MALOTRAKTOR

Pracoviště řidiče: 	otočné

Řidičské oprávnění

k řízení: 	sk. B

Výkon motoru:	min. 40 kW

Pojezdová rychlost: 	od 30 km/h

Zdvihová kapacita: 	zadní tříbodový závěs od 1200 kg, kategorie 2

přední tříbodový závěs od 400 kg

Převodovka: 	hydrostatická (není podmínkou)

Pohon:	4x4, s možností uzávěry obou náprav

Celková šířka traktoru

vč. pneumatik:	max. 1 800 mm

Hmotnost traktoru:	do 2 000 kg

Hydraulika: 	možnost připojení přídavného zařízení a využití dalšího příslušenství (viz dále čl. 2.3.2 Příslušenství)

Zadní vývodová hřídel

Prosklená kabina s topením a klimatizací

Výbava pro jízdu na veřejných komunikacích – silniční světla, výstražné zařízení, v souladu s Pravidly silničního provozu.

Servisní prohlídka v záruční a pozáruční době

Možnost servisu na místě

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

Veškeré příslušenství bude kompatibilní s nabízeným malotraktorem.

Šípová Sněhová radlice

Zapojení: 	čelní

Břit: 	z pryže

Záběr v pracovní

poloze: 	1200 mm

Natáčení:	±30°

Natáčení: 	pomocí hydraulických válců

Ovládání: 	každé křídlo radlice zvlášť

Sněhová fréza

Zapojení: 	čelní

Záběr: 	1200 mm

Otáčky vývodové hřídele stroje: 1000 ot./min

Příkopový mulčovač

Ovládání: 	vlastní hydraulický okruh

Pracovní záběr: 	800 mm

Válečkový sypač

Nakládání: 	samonakládací

Pracovní šířka: 	1500 mm

Nakládač

Zapojení: 	čelní

Max. nosnost: 	400-500 kg

Zadní bagrovací zařízení

Zapojení: 	zadní

Ovládání: 	vlastní hydraulický okruh

Záběr lžíce: 	270 mm

Objem nakládací lžíce: 0,03 m3

Návěs/kontejnerový nosič s kontejnerem

Nosnost: 	2000 kg

Výška bočnice:  	800 mm

Brzda:	nájezdová