Příloha č. 1 - Technická specifikace ze dne 4.8.2022

MALOTRAKTOR

Pracoviště řidiče: 	otočné/min. sedadlo s otočným adaptérem

(20° levý/pravý)

Řidičské oprávnění

k řízení: 		sk. B

Výkon motoru: 	min. 40 kW

Pojezdová rychlost: 	od 30 km/h

Zdvihová kapacita: 	zadní tříbodový závěs od 1200 kg, kategorie 2

přední tříbodový závěs od 400 kg

Převodovka: 	hydrostatická (není podmínkou)

Pohon: 	4x4, s možností uzávěry min. zadní nápravy

Celková šířka traktoru

vč. pneumatik: 	max. 1 800 mm

Hmotnost traktoru: 	do 2 100 kg

Zadní vývodová hřídel

Prosklená kabina s topením a klimatizací

Výbava pro jízdu na veřejných komunikacích – silniční světla, výstražné zařízení, v souladu s Pravidly silničního provozu.

Sněhové řetězy na všechna 4 kola.

Servisní prohlídka v záruční a pozáruční době

Možnost servisu na místě

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Veškeré příslušenství bude kompatibilní s nabízeným malotraktorem.

ŠÍPOVÁ SNĚHOVÁ RADLICE

Zapojení: 	čelní

Břit: 	z pryže

Záběr v pracovní

poloze: 	1200 mm

Natáčení: 	±30°

Natáčení: 	pomocí hydraulických válců

Ovládání: 	každé křídlo radlice zvlášť

SNĚHOVÁ FRÉZA

Zapojení: 	čelní

Záběr: 	1200 mm

Otáčky vývodové hřídele stroje: 1000 ot./min

PŘÍKOPOVÝ MULČOVAČ

Ovládání: 	vlastní hydraulický okruh

Pracovní záběr: 	800 mm

VÁLEČKOVÝ SYPAČ

Nakládání: 	samonakládací

Pracovní šířka: 	min. 1400 mm

NAKLÁDAČ

Zapojení: 	čelní

Max. 	nosnost: 400-500 kg

ZADNÍ BAGROVACÍ ZAŘÍZENÍ

Zapojení: 	zadní

Ovládání: 	vlastní hydraulický okruh

Záběr lžíce: 	270 mm

Objem nakládací lžíce: 	0,03 m3

NÁVĚS/KONTEJNEROVÝ NOSIČ S KONTEJNEREM

Nosnost: 	2000 kg

Výška bočnice: 	800 mm

Brzda: 	nájezdová