Příloha č. 1 - Technická specifikace ze dne 26.09.2022

ČÁST 1 – PŘÍKOPOVÝ MULČOVAČ

Typ:		čelní (agregovaný dozadu z důvodu otočného řízení traktoru)

Ovládání: 		vlastní hydraulický okruh

Pracovní záběr: 		800 mm

Celková hmotnost:		max. 1200 kg

Dosah ramene:		max. 3,2 m

Výkon čerpadla v okruhu: min. 55 l (180 bar)

Plovoucí poloha hlavy:		ano

Opěrný válec hlavy: 		ano

Reverzační chod motoru: ano

Stabilizační vzpěry:		ano

Ovládání:		joystick

Protinárazová pojistka:		min. pružinová

ČÁST 2 – NÁVĚS

Celková povolená hmotnost (návěs + náklad): 	1800-2000 kg

Pozn.: Celková váha soupravy s traktorem o hmotnosti 1480kg do 3,5 tuny (řidičské oprávnění sk. B)

Brzda: 	nájezdová

Sklápění:	3-stranné

Pro ČÁST 1 i ČÁST 2: Technické osvědčení pro provoz na pozemních komunikacích.